- ÍNDICE GENERAL

I .-	MEMORIA DESCRIPTIVA

- ÍNDICE DE MEMORIA.

1.-	Generalidades.	1

1.1.-	Introducción.	1

1.2.-	Objeto.	1

2.-	TELECOMUNICACIONES.	2

2.1.-	INSTALACION TELECOMUNICACIONES VOZ DATOS	2

2.2.-	INSTALACION SEGURIDAD	5

2.3.-	INSTALACIoN de megafonía	7

2.4.-	aula DIGITAL	7

2.5.-	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GOBIERNO DE ARAGÓN	10

3.-	Conclusión.	22

# Generalidades.

## Introducción.

Se redacta el presente Anejo a petición de:

| TITULAR | GOBIERNO DE ARAGÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO |
| --- | --- |
| C.I.F. | S5011001D |

## Objeto.

Constituye el objeto del presente Anejo, la descripción de las diferentes instalaciones afines, a petición del GOBIERNO DE ARAGÓN, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, para la ampliación de un edificio destinado a INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

# TELECOMUNICACIONES.

El centro dispondrá de:

- Instalación de voz/datos.

- Instalación de seguridad.

- Instalaciones afines (timbre).

- Instalación aula digital.

## INSTALACION TELECOMUNICACIONES VOZ DATOS

CONEXIÓN

La instalación de voz datos se realizará desde el rack existente en el centro actual.

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El sistema de cableado estructurado que se va a implantar es homologado con cableado tipo UTP categoría 6 o superior que soporta velocidades de transmisión de Gigabit. Su distribución se realizará por bandejas tipo rejiband por falsos techos de pasillos y acometerán a cada toma bajo tubo de PVC corrugado por falsos techos y empotrados por pared.

La Bandeja de rejilla tipo Rejiband, marca PEMSA o similar será fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 150x60 mm y 3 m de longitud, con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, conexión a red de tierras y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

El tubo será flexible de 25 mm de diámetro, tipo forroplast, para transporte de cableado estructurado.

RACKS

Se instalarán dos racks para la nueva edificación que dará suministro a las tomas. Se instalará un rack principal que dará suministro a todas las tomas del centro excepto las correspondientes con el aula de tecnología e informática que serán alimentadas desde un rack específico. El tamaño del rack principal será de 42U y del específico para tecnología e informática será de 24 U..

Los racks se conectarán al principal existente mediante fibra óptica.

Los racks dispondrán de la electrónica de red necesaria: switches, paneles de parcheo, pasahilos y latiguillos, así como los componentes de parte eléctrica necesarios.

Los switches dispondrán de los módulos SFP+ que permitirán las conexiones a 10 Gigabit entre ellos.

TOMAS

Las tomas proyectadas se indican en la siguiente tabla.

RACK PRINCIPAL

| ESTANCIA | UDS | PUESTO DE TRABAJO | AUDIOVISUAL | WIFI | TOMA SENCILLA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA |  |  |  |  |  |  |
| Reunión orientación | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| Tutoria | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| Orientación | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| biblioteca | 1 | 4 |  |  |  | 8 |
| Espacio polivalente | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Conserjería | 1 | 2 |  |  |  | 4 |
| WIFI | 1 |  |  | 3 |  | 3 |
| PLANTA PRIMERA |  |  |  |  |  |  |
| Aula polivalente | 6 |  | 1 |  |  | 12 |
| Aula plastica | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Aula dedoble | 2 |  | 1 |  |  | 4 |
| Sala profesores | 1 | 3 | 1 |  |  | 8 |
| Sala de trabajo | 5 | 3 |  |  |  | 30 |
| Tutoria | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| WIFI | 1 |  |  | 6 |  | 6 |
| PLANTA SEGUNDA |  |  |  |  |  |  |
| Aula polivalente | 6 |  | 1 |  |  | 12 |
| Aula música | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Tutoria | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| Aula desdoble | 2 |  | 1 |  |  | 4 |
| Laboratorio | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
| WIFI | 1 |  |  | 5 |  | 5 |
| PLANTA TERCERA |  |  |  |  |  |  |
| Clima | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| AFS | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 118 |

RACK TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

| ESTANCIA | UDS | PUESTO DE TRABAJO | AUDIOVISUAL | WIFI | TOMA SENCILLA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA SEGUNDA |  |  |  |  |  |  |
| Taller tecnología | 1 |  | 1 |  | 16 | 18 |
| Informática | 1 |  | 1 |  | 35 | 37 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 55 |

INSTALACIÓN VOIP

Se incluye la extensión a VoIP de la centralita existente.

## INSTALACION SEGURIDAD

Se dispondrá de centralita de intrusión en conserjería.

Sistema de detección de intrusión:

Su objetivo es dar la notificación de alarma por intrusión. El sistema estará compuesto de centralita, detectores volumétricos, módulos de direccionamiento y cableado.

La centralita de detección será Bidireccional Premier 8168 o equivalente de 8 zonas ampliable a 168 zonas mediante módulos expansor XP8 (8 zonas). 8 salidas programables ampliable a 173 mediante módulo OP16 (16 salidas). 16 particiones. 2000 eventos. Códigos de 4, 5 ó 6 dígitos. Programación local con módulo PC-Com. Módulo de transmisión a CRA por RTC o RDSI.

El teclado será LCD Premier o equivalente  con 2 entradas de zonas. 32 caracteres en 2 líneas. Visualización del estado de la central. 6 teclas de función. Teclado retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Cumple EN50131-3.

El transmisor será Módulo GSM / GPRS BGSM-120BA Comunicador GSM/GPRS universal con caja de plástico, soporte metálico y antena incorporada con base magnética.

Proporciona:

• Línea telefónica RTC emulada sobre GSM.

• Comunicación a Receptora por Contact ID sobre GPRS en modo semitransparente (decodifica las transmisiones Contact ID de la central y las envía por GPRS).

• Envío de SMSs y llamadas a teléfonos particulares, programas en función del estado de las entradas de alarma. Puede grabar 8 mensajes vocales (sin necesidad de ningún módulo adicional).

La sirena interior será de 1 tono Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. Incorpora tamper de caja y de pared. Potencia de 101 dB a 1 m. Alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones: 155x114x44mm.

La sirena exterior será Odysey 2 blanca con piloto azul Serie Odyssey 2: Sirena de exterior electrónica autoalimentada Fabricada en policarbonato 3mm. Grado de protección IP65. Salida acústica de 115 db. 1m. 2 piezas eléctricas. Stoboscopio de 1W. Leeds indicador de funcionamiento. Sistema SCB de bajo consumo. Tamper de caja, tornillo de tapa y tapa. Incluida batería de niquel 2. 2 años de garantía. Oddysey 1 E, mismas características pero con 109 db. 1 sola pieza eléctrica y sin tamper de tornillo.

Dispondrá de batería y fuente de alimentación.

Los detectores volumétricos digital serán de doble tecnología, 15m de alcance y con módulo electrónico intercambiable. Doppler de banda X, alcance de microondas ajustable compensación digital de temperatura y procesamiento de la señal avanzado asegura una máxima inmunidad contra falsas alarmas. También está disponible una versión CloakWisw TM (Tecnología Anti-Masking) Cumple EN50131.3, soporte IR para montaje y parte proporcional de modulos de direccionamiento de 4 zonas Premier 4XP Expansor remoto de zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 4 zonas programables adicionales DP o EOL y 2 salidas programables.

El cableado se realizará en bandeja y bajo tubo de PVC corrugado fuera de ella. El cable será tipo manguera de 6 x 1 mm2.

El esquema de conexión se muestra en la figura siguiente.

## INSTALACIoN de megafonía

Se proyecta la instalación de megafonía exterior para la zona de recreo.

## aula DIGITAL

Audiovisuales

Se adecuarán digitalmente las aulas con el objetivo de que en el futuro se pueda instalar en ellas una pantalla tactil y un proyector. La instalación que se deberá realizar en la obra comprenderá lo siguiente:

- Instalación de enchufe para altavoz activo (en falso techo).

- Interruptor para alimentación de altavoz activo (en pared).

- Canalización y cableado de fuerza 3x1x2,5 mm2 para alimentación de altavoz activo desde circuito a mecanismo-interruptor y hasta enchufe.

- Canalización y cableado de fuerza con clavija/enchufe para conexionado de altavoz activo y enchufe.

- Canalización y cable de audio 2x1 mm2 para interconexionado de altavoces.

- Canalización y cableado de Caja AV con altavoz activo mediante cable de audio con conexión de Minijack (L=10 m.) y cable para Audio de 2 conectores RCA (L=10 m.)

- Instalación de enchufe para videoproyector (en falso techo).

- Canalización y cableado de videoproyector con Caja AV con cable para Video Compuesto (conector RCA) y HDMI (L=10 m.).

- Canalización y cableado de videoproyector con Caja AV con cable para Video VGA (L=10 m.) con un extremo preparado para conector phoenix y otro con conector de 10pin).

- Canalización de pantalla tactil con Caja AV para futura instalación de cable USB de diámetro suficiente con guía.

- Canalización y cableado entre proyector y altavoz activo mediante cable de audio con conexión de minijack (L=10 m.).

- Caja y mecanismo de salida de hilos serie light AL de Bticino  para futuro cable USB de pizarra digital.

- Caja de conexiones AV

- Módulo VGA y Audio minijack

- Módulo 3 RCA, 1 vídeoCompuesto, 2 audio

- Módulo HDMI

- 1 USB tipo B (en la cara exterior de la caja) y tipo A trasera ( en la cara interior de la caja habrá un conector USB tipo A base hembra donde en la futura conexión de la PDI se conectará el latiguillo USB de ésta)

- 4 tomas eléctricas

- 2 tomas finales de red.

- Caja con tapa ciega y salida de hilos para futura ubicación de proyector.

- Caja de superficie para alojar cableados para la futura ubicación de proyector 20 x 20 cm.

INCLUYE Pareja de altavoces de pared con la siguiente especificación:

- Potencia mínima de 2 x 20W (40W) RMS

- Respuesta en frecuencia desde 80 Hz hasta 16 kHz como mínimo.

- 2 Entradas de línea estéreo no balanceadas, teniendo por lo menos una de ellas conectores RCA.

- Control remoto: IR con función on/off, volumen y mute.

- Soportes de pared incluidos.

- Fuente de alimentación integrada en el interior del altavoz activo.

ALZADO TIPO DE AULA DIGITAL.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GOBIERNO DE ARAGÓN

El instalador que ejecute la obra estará inscrito en las categorías B y F del registro de instaladores de Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Se incluyen a continuación las especificaciones técnicas de las infraestructuras TIC en los centros educativos de la comunidad autónoma de Aragón.

# Conclusión.

Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos de este Anejo, se considera que la instalación objeto de Anejo ha quedado convenientemente definida. No obstante, el técnico suscribiente queda a disposición de los Organismos correspondientes para toda aquella ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente.

ZARAGOZA, AGOSTO DE 2.019 EL INGENIERO INDUSTRIAL PILAR PECO YESTE COLEGIADO 1429 C.O.I.I.A.R.