C.P.I. PARQUE VENECIA Edificio para 12 uds. De Primaria

FASE II – Parcela 88.19 Parque Venecia, Zaragoza

Ahorro energía (DB-HE) y Certificación energética

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

1.	HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO	3

1.1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	3

2.	HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA	4

2.1.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	4

2.2.	CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA EDIFICIO OTROS USOS	4

2.2.1.	CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA	4

2.2.2.	CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EDIFICIO DE OTROS USOS	4

2.2.3.	CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA RIESGO POR CONDENSACIÓN	5

2.3.	CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA	6

2.4.	DOCUMENTACION ANEXA JUSTIFICATIVA	8

2.4.1.	RESULTADOS CUANTIFICACIÓN DE ENERGIA	8

2.4.2.	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS	8

2.4.3.	VENTANAS	12

2.4.4.	JUSTIFICACIÓN CONDENSACIÓN INTERSTICIAL	14

2.4.5.	CALCULO TOTAL PUENTES TÉRMICOS	16

2.4.6.	JUSTIFICACIÓN VALOR PUENTES TÉRMICOS	16

2.5.	ANEXO DOCUMENTACIÓN GENERADA VERIFICACIÓN HULC	25

# HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

Según la norma CTE_DB_HE Sección 0, el Ámbito de aplicación de la sección HE0 es de aplicación en:

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

CUMPLE

# HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

Según la norma CTE_DB_HE Sección 0, el Ámbito de aplicación de la sección HE0 es de aplicación en:

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes

## CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA EDIFICIO OTROS USOS

### CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA

- La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que se ubican y del uso previsto.

- Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

- Al ser un edificio de tipología terciario, no existirán un valores de limitación por descompensación en las soluciones constructivas

### CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EDIFICIO DE OTROS USOS

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la tabla 2.2.

El valor de la demanda de energía debes ser menor a un 25 % de energia del edificio de referencia, lo que significa que deber ser menor a 39.65 Kwh/m2 año y al ser de 30.99 Kwh/m2 cumple la norma.

CUMPLE

CUMPLE

### CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA RIESGO POR CONDENSACIÓN

Se ha realizado el cálculo de las condensaciones intersticiales de los elementos de fachada y cubierta NO PRODUCIÉNDOSE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Se ha comprobado en los puentes térmicos la existencia de condensación superficial. NO PRODUCIÉNDOSE CONDENSACIONES SUPERFICIALES (Documentacion anexa al documento)

## CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

## DOCUMENTACION ANEXA JUSTIFICATIVA

### RESULTADOS CUANTIFICACIÓN DE ENERGIA

### ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CUBIERTA GRAVA

FACHADA ZÓCALO HORMIGÓN

FACHADA CHAPA

FACHADA REVOCO

FORJADO EXPUESTO

SOLERA

### VENTANAS

Se ha considerado una ventana con rotura de puente térmico de perfilería metálica:

- Modelo:  Cortizo MILLENNIUM PLUS

- uhm= 2,50 w/m² k

- permeabilidad al aire: 4

- estanqueidad al agua: e750

- resistencia al viento: c5

- Modelo:  Cortizo COR60 Hoja oculta

- uhm= 3,60 w/m² k

- permeabilidad al aire: 4

- estanqueidad al agua: e750

- resistencia al viento: c5

Se ha considerado el siguiente vidrio:

- TIPO Vidrio bajo emisivo con argón= 1,3 w/m² y ganancia solar 0.5

### JUSTIFICACIÓN CONDENSACIÓN INTERSTICIAL

#### FACHADA CHAPA

ES NECESARIO FRENO DE VAPOR (PAPEL KRAFT) (PARA EVITAR PERFORACIONES POR LA INSTALACIÓN SE RECOMIENDA SU COLOCACIÓN EN LA SEGUNDA CAPA TAL Y COMO INDICA EL ESQUEMA

#### CUBIERTA GRAVA

### CALCULO TOTAL PUENTES TÉRMICOS

### JUSTIFICACIÓN VALOR PUENTES TÉRMICOS

Se verifica el valor del puente térmico real del edificio y la justificación de la no existencia de condensación superficial

## ANEXO DOCUMENTACIÓN GENERADA VERIFICACIÓN HULC

##### VERIFICACIÓN HE0 Y HE1

##### CERTIFICACIÓN